多节点教育资源管理发布平台

建设方案

南京远古软件有限公司

2015年10月

目  录

第一章 平台简介及性能优势	4

1.1 平台简介	4

1.2 系统性能优势	4

1.2.1原厂原创，自主产权	4

1.2.2资源录入快捷，转码高质高效	5

1.2.3 USS服务引擎，多屏融合	5

1.2.4兼容性能强，管理策略全面	5

1.2.5应用功能丰富，扩展能力强	6

1.2.6支撑能力强，用户体验绝佳	6

第二章 建设方案及主要功能	8

2.1 建设目标	8

2.2 功能实现	9

2.2.1平台架构	10

2.2.2系统业务流程	13

2.2.3资源展示门户	13

2.2.4录播主机信号接入	18

2.2.5演播室、导播设备接入	20

2.2.6电视节目、播放设备接入	21

2.2.7摄像机信号接入	23

2.2.8音视频资源录入、转码	23

2.2.9非流媒体资源录入、转码	24

2.2.10 WEB后台管理	24

2.2.11 内容管理发布	27

2.2.12用户管理	28

2.2.13多画面录播课展示	29

2.2.14高清网络直播	30

2.2.15高清网络点播	32

2.2.16全媒体文库管理	33

2.2.17网络公开课	34

2.2.18 WebCDN资源分发	34

2.2.19打点拆条	38

2.2.20兴趣看点标注	39

2.2.21视频片段截取	40

2.2.22课件在线编辑	40

2.2.23自动截图	41

2.2.24视频轮播	42

2.2.25个人资源空间	43

2.2.26资源的分类及检索	44

2.2.27公告通知推送	44

2.2.28统计管理	44

2.2.29服务器管理	45

2.2.30高清编码器	46

第四章 核心应用技术介绍	49

4.1独创技术介绍	49

4.1.1 WebCDN多机构资源融合技术	49

4.1.2 VConnect海量并发技术	50

4.1.3 KeyBuffer关键缓冲技术	51

4.1.4 NoDelay智能拖拽技术	51

4.1.5 hP2P视频传输技术	51

4.1.6 USS统一流服务技术	53

4.2优势技术介绍	54

4.2.1直播时移技术	54

4.2.2多画面同屏直播技术	55

4.2.3全媒体转码技术	55

4.2.4 2Pass转码技术	56

4.2.5打点、拆条虚拟快编技术	56

4.2.6离线转码切片技术	57

4.3通用技术介绍	60

4.3.1网络信号采集技术	60

4.3.2实时编码转码技术	61

4.3.3节目录制技术	62

4.3.4录播回看技术	64

第五章 案例分享及企业简介	65

5.1 典型案例	65

5.2 案例分享	69

5.3 企业简介	73

第一章 平台简介及性能优势

1.1 平台简介

远古教育行业多节点资源管理发布平台是一套适应省、市、县（区）、学校多级教育教学机构间媒体资源互联互通、互动分享的教育城域网级资源管理应用软件系统。系统采用远古公司独创的WebCDN多机构资源融合技术，系统在上级中心机构和下级分支单位分别部署中心节点平台和分支节点平台等多级多套流媒体发布管理平台的方式，每个节点平台都是一套功能独立的分布式流媒体服务系统，可以对立的实现资源发布、管理、分享的独立功能，都可以作为完善的一套平台在使用。同时中心和分支节点之间通过WebCDN进行管理，有效的实现多级平台之间资源的分发、传输及实时直播信号的级联、推送。

VIEWGOOD系统平台历经15年的研发历程，在各领域取得优异成绩，截止目前系统已经在中国大陆拥有2000多家行业客户（其中一半以上是来自教育行业的用户），有总计超过3000万并发流的终端用户体验过远古系统的优良性能。远古系统集合了公司多年的研发成果，经过国内1000多家计教育教学机构的使用检验，能有效的解决教育城域网用户在跨区域、跨网络、跨平台的资源发布、管理、互动、分享过程中遇到网络瓶颈、设备负载、资源均衡等一系列难题，全面教育满足行业用户的资源管理发布综合应用需求。

1.2 系统性能优势

1.2.1原厂原创，自主产权

VIEWGOOD全媒体应用平台为自主知识产权的产品，所有核心技术及功能均为原厂原创，具备VConnect、KeyBuffer、NoDelay、hp2p四项发明型专利技术；内核服务不依托Flash Media Server \Microsoft Media Server\REAL Helix Server等国外厂商的系统。专有技术保障系统平台的安全运行，减少网络的攻击。系统信息交流端采用web、服务底层、播放器动态生成ID三重加密认证技术，有效防止被非授权站点盗用视频资源的能力，保证媒体资源只可被合法用户点播收看，安全性更高。系统开放性强，原厂开发的系统具备所有标准模块SDK开发接口，可以支持ADI资产分发接口，可提供ADI XML数据接口供第三方系统调用。

1.2.2资源录入快捷，转码高质高效

平台系统采用独立转码模块，通过单一转码工具即可兼容广播级格式（如QuickTime、MPEG-2 TS等）及MPEG-1/2（mpg、dat、mp3、vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real（rm、rmvb）、FlashVideo（flv、f4v）、高清编码（H.264、VC-1）、（3gp、mp4）、MKV等所有市面常见的媒体格式。上传过程采用2Pass转码方式将视频资源自动转码为多种FLV、MP4（H.264+AAC）、M3U8+TS（H.264+AAC）格式，转码效率达到1:1，在提高转码码率下提升转码画面质量。所有格式通吃通转的优秀转码能力保证在资源上载、发布过程中管理员无需额外转码或使用多种转码工具重复转码，大大提高工作效率。系统同时支持PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT等文档资源在服务器端自动转换成JPG和SWF两种格式，以满足用户的不同应用需求。系统支持批量转码、多服务器集群转码、多线程转码、离线转码等转码策略，大大降低了管理员的工作量。

1.2.3 USS服务引擎，多屏融合

独创USS技术，使用独创的统一资源媒体服务引擎（USS），一套服务内核即可同时支持PC、手机、PAD和android机顶盒等多种系统终端。平台依托该项技术采用一套服务内核为多种终端提供不同的数据流和数据协议服务，并且为多种终端提供统一的一站式web管理界面，用户无需为不同终端的使用支撑部署多套服务引擎，管理操作简洁高效。

1.2.4兼容性能强，管理策略全面

远古平台机设备广泛兼容市面的标准的RTMP\RTSP\HLS\LV over HTTP\TS over UDP等网络协议流的接入输出，广泛兼容VGA\HDMI\SDI\CVBS等各种标准接口的模拟摄像机、录播主机、导播设备、有线电视、网络摄像机等设备接入。可以最大限度的利用用户现有设备，无需为平台配置特殊音视频采集设备，为用户随时随地利用各种多媒体设备开展流媒体业务应用提供便利。平台兼容支持市面上任意一款主流服务器，无须单独购置特殊规格的资源媒体服务器，并可以充分利用原来旧服务器资源，降低系统建设的难度，提高了设备的利用率，减少浪费、降低系统运维成本。

系统采用远程WEB管理，只要网络通达的任何地方都可以实现对系统的资源的全面管理，支持用户的分级、分组、管理权限、浏览权限、下载权限、上载权限的设定；支持节目分增加、删除、修改、查询、分级管理；支持资源批量导入大文件上载；支持本系统和多系统间的资源上传下发，支持服务器集群、负载均衡和CDN；支持用户日志、管理员日志全程记录；系统可对系统使用状态、访问量、硬件数量、硬盘存储量、CPU内存使用等资源使用情况进行详实的盘点统计，可以根据需要为用户提供广告、计费等运营模组。

1.2.5应用功能丰富，扩展能力强

远古资源发布管理平台结合教育行业的应用实际，连续十多年的产品研发经验，积累了丰富的应用模块和功能，可针对行业用户的不同应用水平，提供持续的应用功能扩展和支撑。在系统本身提供众多应用模组的同时，可以方便快捷的与多种外部应用系统对接融合，实现用户数据共享和底层数据共享，为用户在多系统的并行使用过程提供便利。

平台具备分布、分级的部署机制，扩展方便，节点扩展或节点内的扩展都可以根据需求随时进行。能够真正贴合教育城域网客户多级机构业务开展的现状和将来业务发展的需求，实现平滑扩展升级。

1.2.6支撑能力强，用户体验绝佳

平台采用VConnect技术，支持单服务器1200并发以上，建成后的全媒体应用平台将基于网络底层媒体流传输交换，极大地提升系统的支撑服务能力。

自主知识产权的NoDelay关键缓冲技术，高速检索，支持任意格式节目的拖拽，拖拽时延极短。用户请求流媒体服务进行节目点播时客户端实时解码，基本不用缓存，服务器即时响应，用户几乎感觉不到任何延时。提供多媒体文库上载、管理、访问功能，客户端无需安装Office软件，即可直接通过浏览器进行查看，

用KeyBuffer技术，在现场直播时保持最高的同步性和最短的时延性，广域网时延最短只有1s，让用户如同身临现场。直播同时采用时移直播技术，直播同时或时移时间范围内用户随时可在线回看错过的直播内容。

第二章 建设方案及主要功能

2.1 建设目标

根据##市教育资源管理发布平台项目建设要求，将本次项目建设的概要目标总结如下：

- 规模建设包含1个市级+N个区县级资源发布平台的示范课直播平台。总设计容量：≥N频道同时进行直播的能力，总计≥N（并发）的直播并发流，并留有可扩展余量；点播≥N（并发流）。

- 实现全市已建多种品牌、多种型号规格的录播教室视频资源统一管理、发布、点播、直播、互动教研等多种应用功能。充分兼容、利用原有设备，实现不同品牌录播教室资源的自动上传、点播以及直播等功能，能够适用于精品课程展示、大型活动、远程会议、家长会等进行同步网络互动直播，实现远程教育、远程培训等线上互动直播。

- 建立##市示范课直播平台资源门户，具备直播预告栏和直播预告信息的门户显示；能够将课件资源按照教师、课程、年级等门类分类，可根据分类浏览所包含的资源文件；能够将管理员、各学校常态化录播资源、老师学生家长等普通用户上传的好的资源，以及外面采购的资源通过门户进行集中的展示；示范课直播平台作为##市教育资源平台的子系统，可以实现与市教育局其他平台的用户数据共享，实现底层数据共享。

- 视频资源点播须有多个模块（包括优秀课堂、培训、微课等）并可根据需要进行灵活设置；各类上传视频资源可方便快捷的上传到分类和相应模块；可以实现音视频课件、PPT/教案/讲义等非流媒体课件的同步上传；支持对上传到平台的视频资源进行分类浏览和查找功能，也可对视频资源进行详细条件（学段、学科、知识章节、资源类型等）检索快速查找。

- 资源管理发布平台支持资源的节目信息模板及信息字段属性管理自定义，支持直播、教育、新闻、影视、图书等信息元素管理；支持资源的分类浏览、搜索、下载等功能；支持包括“最新资源、推荐资源、热门资源”的首页栏目排行显示；支持资源按日、周、月进行下载和浏览点击进行统计排行、查询、报表导出等功能。

- 支持完善的远程WEB管理，可实现全程无人值守；系统具备完善有效的多级权限管理和分配策略，可根据不容机构、不同用户群体进行群主、个体授权；可实时统计在线人数并生成报表，也可按日、周、月或自定义时间间隔查询数据报表，统计各种综合数据。

2.2 功能实现

2.2.1平台架构

【图：区县-学校平台架构图】

区县平台拓扑说明：

- 区县资源管理发布平台配置≥N路通道同时进行直播的能力，配置≥N直播并发流的能力，并留有可扩展的余量；配置≥N点播并发流的能力；区县平台根据自身资源量自配服务器。

- 区县下属各学校将多种品牌的录播系统通过物理接口与高清编码器连接，高清编码器实时采集录播教室系统的直播信号，并把信号编码成数字信号推送到区县局资源管理发布平台（发布服务器）进行实时直播发布，亦可根据实际教学工作安排需要将学校的录播直播信号直接推送到市局平台进行直播发布。

- 直播信号在直播过程中区县局资源管理发布平台可以将直播内容进行实时或时移录制，并按照资源属性定义进行分类别归档。

- 区县级平台的实时直播信号可以视市局平台的授权情况，被市局调拨到市局平台直播频道进行同步直播发布；亦可以根据权限主动推送到市局平台发布；亦可经市局平台许可，将直播信号调拨到其他区县平台的直播频道进行同步直播发布。

- 学校用户可以通过浏览器或者系统自带的上传组件将音视频、电子文档等媒体、课件资源上传到区县资源管理发布平台相应栏目类别进行展示，并根据资源使用和访问情况被选调或主动推送到市局中心平台多其他区县平台。

- 各区县平台与市局平台在统一权限管理条件下，都可独立运行使用，互不影响，实现本平台所有示范课直播、点播发布功能。

【图：市-区县-学校整体平台架构图】

市-区县-学校拓扑说明：

- 市局资源管理发布平台配置≥N路通道同时进行直播的能力；配置≥N路的直播并发流的能力，并留有可扩展的余量；配置≥N路点播并发流的能力。结合各区县平台的支撑能力，整个 “##市示范课直播平台”总容量共计须配置≥N直播并发流的能力，并留有可扩展的余量；配置≥N点播并发流的能力；配置≥N频道同时进行直播的能力。市局资源平台根据项目建设要求配属N台资源存储及发布服务器。

- 市局平台根据根据实际教学工作安排需要，将区县平台或学校的录播系统直播信号选调到市局平台或分拨到下属各区县平台进行发布应用。

- 直播信号在直播过程中区县局资源管理发布平台可以将直播内容进行实时或时移录制，并按照资源属性定义进行分类别归档。

- 市局平台用户、区县平台用户、学校用户根据授权情况可以通过浏览器或者系统自带的上传组件和服务器端批量导入工具将音视频、电子文档等媒体、课件资源上传到任意节点源管理发布平台的相应栏目类别进行展示。

- 各区县平台与市局平台在统一权限管理条件下，都可独立运行使用，互不影响，实现本平台所有示范课直播、点播发布管理功能。

2.2.2系统业务流程

【图：系统业务流程图】

2.2.3资源展示门户

VIEWGOOD教育流媒体资源发布管理平台采用一体化设计，应用USS单一服务引擎，使用统一后台发布模块实现对PC、iPad、iPhone、Android Pad、Android Phone、Android STB多个终端类型门户的统一发布管理。能够将资源在管理端一次发布即可实现资源在所有终端门户的统一呈现；通过不同的模板及发布规则实现对不同终端门户内容、类别、发布权限、审核权限、浏览权限的统一管理；能够将课件资源按照教师、课程、年级、教研室、教室等门类分类，可根据分类浏览所包含的资源文件；能够实现多终端的资源类别、资源内容、资源码流、播放组件的自适配，能够实现资源访问量、热度排行、评价分值的融合；能够将老师、学生好的资源，以及外采的资源通过门户进行集中的展示，包括“最新资源、推荐资源、热门资源”以及管理员设置发布到首页的资源栏目；能够资源对按日、周、月的进行下载和浏览点击进行统计排行。按照一般用户浏览习惯平台首页设有直播预告栏，显示直播预告信息，点击自动关联到详细内容，包括学段、学科、册别、版本、章节、主讲人、主讲单位、开始结束时间、直播类型（优秀课例/培训）等。系统采用同一管理后台实现多终端的用户统一注册、登录、组别、权限、评论、投票等功能的统一管理。系统提供节目iframe嵌入代码，可快速将视频发布到门户网站或者其他应用系统。

系统自身可自动检测到访问终端，可以根据不同的访问终端切换到不同的门户系统。同时系统根据用户用户习惯，提供适应多种终端的APK和APP程序，实现对于系统资源的访问浏览，增强用户对于资源访问和使用的专业化。

【图：PC终端门户】

PC上点播播放时采用flash技术，无需安装其它播放插件，即可实现对系统所有资源的访问浏览。采用独创的NoDelay技术，http渐进式下载的点播方式，点播时客户端实时解码，基本不用缓存，服务器即时响应，用户几乎感觉不到任何缓冲。直播时采用采用独创的KeyBuffer同步技术，音视频完全同步，系统时延2S以内。

【图：Phone终端门户】

Android系统上采用系统统一的流服务引擎，并通过操作系统判读机制，播放采用激活终端自带播放器的调用技术，终端无需安装任何播放插件，即可实现资源在终端上的路畅播放，实现码流、播放窗口的完全自适应和PC终端同样的流畅播放。

【图：Pad终端门户】

IOS系统终端采用系统统一流服务引擎，采用M3U8+TS的流播放方式，HTML5播放方式，无需终端额外安装播放插件或APP程序即可实现对系统资源的全面访问。

【图：STB终端界面】

Android STB机顶盒终端，采用远古公司自主开发的APK程序，实现门户网站资源的全面访问。

2.2.4录播主机信号接入

【图：录播系统物理信号接入示意】

【图：录播系统网络信号接入示意】

远古资源管理发布平台在上海金山区教育资源均衡项目、淮安市淮安区教育资源平台项目、深圳市南山区教育城域网流媒体项目、苏州市教育局教育资源平台项目等数十个教育城域网级项目实践中，系统先后与翰博尔、奥威亚、中庆、锐取、上海卓越、新晨易捷、中广上洋、杭州华银、盈可视、鸿合等众多知名品牌录播设备进行过多次对接合作。平台支持高清视频编码器从物理接口将录播系统音视频信号进行实时采集并进行直播发布；支持一个信号源可同时输出两种以上分辨率和码率，供不同终端设备使用；也可以支持录播系统将信号以RTMP协议推送或抓取录播系统RTSP协议流的方式将直播信号发布到平台。将录播系统的实时音视频数据通过流媒体发布平台进行直播发布，也可以将录播系统录制下来的课程文件，上传至远古平台，作为精品课件点播。

系统可以支持资源模式、电影模式、画中画模式等多种方式进行对接，教师、学生、计算机桌面等多路音视频完全同步，用户无需下载安装播放器插件，通过Flash播放器在PC终端上可进行观看，也可以根据需要将实时直播信号推发布到手机、掌上电脑、STB机顶盒终端进行同步观看。

2.2.5演播室、导播设备接入

【图：演播室、导播设备网络信号接入】

VIEWGOOD媒体发布平台支持北京中科大洋、成都索贝、南京纳加、北京凯迪、Datavideo、Tricaster等众多国内外知名品牌导播系统厂家的系统对接，可以支持导播系统将信号以RTMP协议推送至发布平台，也支持从物理视频信号或者网络流信号进行采集。

【图：VIEWGOOD便携式网络导播服务器】

作为电信级流媒体资源解决方案提供商，远古公司也生产自主品牌的“VIEWGOOD便携式网络导播服务器”。VIEWGOOD导播服务器秉承广电级的高可靠性设计理念，是一款用于现场实况直播、网络直播、视频制作的全能化网络导播工作站，可记录、播出实况视频，达到的广播级的电视特效导播台效果。

功能强大：

数模全兼容视频信号输入通道

全面支持四路SDI-HD或HDMI视频输入接口

全面支持MMS、RTSP、RTMP等网络流输入；

支持六个数模全兼容输入通道中任意一个切换；

支持本地视频独立讯道实时接入，全面支持本地文件播出；

支持广播级自动字幕和手动字幕两种字幕发布方式. 远程发布字幕；

自带调音台功能,任意控制视频的音量大小和混音效果；

实时H.264编码，可与流媒体发布服务器对接，发布直播视频；

实时多通道节目监视和预监。

2.2.6电视节目、播放设备接入

【图：电视节目、播放系统构成示意】

远古发布平台支持卫星信号DVB-S/S2、有线电视信号DVB-C、标清信号（CVBS）、高清信号（SDI、HDMI、YPbPr）等各种信号源。

| 序号 | 名称 | 接口 类型 | 设备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接收设备 |  | 编码设备 |  |  |  |
| 一 | 卫星信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星信号 DVB-S/S2 | RF | 卫星接收机 （SPTS输出） |  |  | TS流编码器 |  | 多路，仅支持非加密频道 |
| 2 | 卫星信号 DVB-S/S2 | RF | 卫星大卡接收机 （SPTS输出） |  |  | TS流编码器 |  | 多路，支持加密频道 |
| 3 | 卫星信号 DVB-S/S2 | RF | 高标清解码器 （HDMI/CSBS输出） |  |  | 高/标清编码器 |  | 四路，仅支持非加密频道 |
| 4 | 卫星信号 DVB-S/S2 | RF | 卫星大卡解码器 |  |  | 高/标清编码器 |  | 单路，支持加密频道 |
| 5 | 卫星信号 DVB-S/S2 | RF | 卫星电视机顶盒 |  |  | 高/标清编码器 |  | 单路，支持加密频道，民用 |
| 二 | 有线电视信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线电视信号DVB-C | RF | 有线电视大卡机 （SPTS输出） | TS流编码器 |  |  | 多路，支持加密频道 |  |
| 2 | 有线电视信号DVB-C | RF | 有线电视机顶盒 | 高/标清编码器 |  |  | 单路，支持加密频道，民用 |  |
| 三 | 物理信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | HDMI/SDI/YPrPb | N/A | 高清编码器 |  |  |  |  |
| 2 | 导播台/切换台 | HDMI/SDI | N/A | 高清编码器 |  |  |  |  |
| 3 | DVD | CVBS | N/A | 标清编码器 |  |  |  |  |
| 4 | 蓝光 | HDMI | HDMI音视频分离器 | 高清编码器 |  |  |  |  |
| 5 | 机顶盒 | HDMI/YPrPb/CVBS | N/A | 高清编码器 |  |  |  |  |

2.2.7摄像机信号接入

【图：摄像机信号接入】

远古教育资源管理发布平台支持将摄像机信号接入硬件视频编码器或者导播服务器，支持对视频信号进行实时采集和直播，根据用户的实际应用场景可以选择将室外活动现场的模拟摄像机、摄录一体机信号或海康威视、大华等品牌的网络摄像机信号直接接入流媒体直播发布服务器进行现场信号的直播发布。

2.2.8音视频资源录入、转码

【图：流媒体资源导入示意】

VIEWGOOD全媒体发布平台支持MPEG-1/2（mpg、dat、mp3、vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real（rm、rmvb）、FlashVideo（flv、f4v）、高清编码（H.264、VC-1）、手机平台（3gp、mp4）、MKV等各种媒体格式自动转码为多种高品质的视音频文件格式MP4（H.264+AAC）、M3U8+TS（H.264+AAC）格式，供不同终端设备使用。

系统支持2Pass转码，在相同码率下提升画面质量。系统支持分布式转码，独立的转码模块，可以运行在多台机器上，可同时转码多个文件，支持多线程转码，提升转码速度，并且可设置转码任务的优先级。

2.2.9非流媒体资源录入、转码

【图：非流媒体资源导入示意】

VIEWGOOD全媒体发布平台支持文库管理功能，支持PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT等文件在服务器端自动转换，客户端无需安装Office软件，即可直接通过浏览器进行查看，有权限的用户可以下载原文件。

系统支持流媒体文件与非流媒体文件混合发布，在一个节目中既可以包含流媒体文件也可以包含非流媒体文件，可以把视频与文档同时发布

2.2.10 WEB后台管理

具有完善节目管理功能，支持WEB后台节目预览，使用统一的WEB管理界面对多终端内容和节目进行管理。包括节目添加、删除、修改、审核、发布等功能。支持自定义元数据管理，可自定义节目信息字段以及字段属性，支持节目信息模板管理自定义，支持直播、教育、新闻、影视、图书等信息元素管理，可自定义节目信息字段属性。可实时统计在线视频观看人数、生成报表，也可按日、周、月或自定义时间间隔查询数据报表，统计各种综合数据。

【图：web管理基本界面】

【图：内容管理】

【图：WEB后台预览】

【图：元素管理】

具备多子系统管理功能：VIEWGOOD教育流媒体资源发布平台可以根据应用需求部署多套子流媒体资源发布系统，多子系统之间可以实现用户、资源、管理融合，设置多站点并为网站设置频道和栏目，便于信息的组织和管理。每个结构节点都可以进行内容表单设计、内容属性设计发布规则设计等。

- 支持多站点管理和配置，能够实现各个站点的独立域名配置、独立发布配置；

- 支持站点内栏目结构的灵活添加、管理为配置；

- 支持各个栏目结构的字段自定义。

- 支持静态文件发布模式，自动将内容数据通过静态文件进行保存发布到服务器上，减少访问对服务器的压力。

2.2.11 内容管理发布

【图：内容管理】

可采用Flash上传或组件上传，提供批量导入工具。支持多种视音频格式文件上传，包括所有主流视音频格式和非流媒体文档格式；

      - 前后台均能控制上传任务，支持单文件、批量文件上传，支持4GB以内超大文件上传，支持断点续传、断网重联、暂停、终止等人性化上传功能，并能显示进度、速率等详细信息；

      - 支持文件过滤和筛选：可对上传的文件进行过滤，保证上传的是预先设置的文件格式；并且可设置上传的单个文件大小；

      - 支持对上传视频节目相关信息的编目管理，系统应具有相关标签：节目名称、教师、班级、摘要、发布时间、来源、节目关联、海报等，方便页面发布调用以及节目的检索。同时，信息编目的标签能够灵活调整，用户可根据需要修改或添加更多标签属性来满足多种编目要求，比如将节目名称、导演等标签改成标题、主讲人等各种自定义标签，可以同时定义多个编目属性菜单应用于不同的节目分类；

2.2.12用户管理

【图：用户管理】

建立统一用户认证系统，实现一处登录，全站通行。

市级平台与区县级平台统一账号体系，统一后台管理，教师在自己的个人空间对视频进行编辑和管理。能对用户行为痕迹进行统计、分类。

能够提供统一的用户管理功能，实现用户基本信息的一体化管理，诸如用户名、用户密码等基本信息等；

统一认证能支持web平台的一站登入，多站通行的登录和登出模式；

能够针对归纳系统中所有的具体权限组成，并进行权限角色划分，将若干权限归入到一个角色之下；

能够通过对用户赋予不同的角色来控制用户的访问权限。

建立成后的平台市级与区县级级未来可以作为##市教育资源平台的子系统，可以实现与市教育局教育资源平台、数字化校园系统等其他平台的用户数据共享，底层数据共享。

2.2.13多画面录播课展示

【图：自定义多画面配置】

远古多画面精品课展示模块，是教育流媒体解决方案中的网络直播、录播、点播解决方案中的重要应用系统之一。VIEWGOOD根据多年的互联网视频直播、网络点播等研发与实施经验，成功的实现了无需安装任何插件情况下，同屏（二、三、四等）多画面、画中画视频直播、视频录制、视频点播技术。

用户在网上观看直播（点播）精品课时，不仅身临其境，如现场听课，还可以在同一屏幕上，按自己需要随时点击切换信号源画面，并可与好友分享观感。

（1）支持多路视频和1路VGA同步采集，能将教师视频、学生视频、投影机显示内容等三画面同屏录制。

（2）支持三个画面可独立调节大小或放大全屏，大小显示画面可自由切换，用户还可以关闭其中的某几路画面，以节省网络带宽。

（3）支持对教师授课画面、学生听课画面和多媒体课件画面进行不同画面组合，实现直播、点播等应用。

（4）支持多画面视频合成技术、实现多画面在移动终端的点播、直播应用的观看。

2.2.14高清网络直播

远古高清网络直播模块，采用VIEWGOOD自主知识产权VConnect服务内核，支持最先进的H.264编解码技术。平台采用在门户首页设置高清直播预告栏的方式，显示直播预告信息，观众可现在通过点击直播预告，自动关联到学段、学科、册别、版本、章节、主讲人、主讲单位、开始结束时间、直播类型（优秀课例/培训）等详细内容，系统支持直播时移技术，支持多流同屏直播。采用独创的KeyBuffer技术，音视频完全同步，系统时延极短。支持完善的远程WEB管理，实现全程无人值守。广泛适用教育行业的精品课程展示、大型活动、远程会议、家长会等进行同步网络互动直播，同时可以实现远程教育、远程培训等线上直播。

    - 支持采集端信号通过HDMI/SDI/CVBS端子接口输出到视频采集编码器，然后通过编码器编码之后发送到直播发布服务器，支持直播频道高标清节目源管理，至少支持三种以上清晰度和码率，可以在播放时进行不同清晰度的节目源切换。通过流媒体WEB前台展示出去，系统稳定性强,架构清晰简单，经过运营级的考验，7*24小时稳定服务。

    - 支持对电视、卫星信号、DVD信号、室外采集终端、虚拟文件等信号进行采集、转码及视频会议信号的对接，提交给直播服务器，支持MPEG-4/H.264、VC-1编解码技术。

    - 远程化的后台管理功能（远程调台、EPG等等）。对直播频道进行分类管理，通过频道分类简介对频道分类进行描述，可对频道及其分类进行添加、删除、修改、启动等操作。

    - 支持对特定频道编制节目单，列举播出内容、时间说明，按节目单播放节目。

    - 支持电视、会议等直播过程中同步录制，支持客户端录制和服务端录制，节目录制系统将直播节目录制为MPEG－4格式的媒体文件，并且可以将此文件自动添加到视频点播服务器的节目库中供用户点播。

    - 支持多服务器集群、级联，采用独创的衍发技术，支持无限的级联。全面实现跨广域网直播的支持。经过两次跨平台级联分发时，直播音视频的延迟在2秒以内。

    - 支持客户端多频道选择。支持频道状态监控：显示各台服务器的所有频道状态（包括空闲状态、码流大小等）。

    - 支持时移录制，可以录制时移时间范围内的节目，自动入点播库。

    - 能够根据用户ID进行分级控制。将频道和用户均划分等级，每个用户只能收看不高于其等级的频道。可根据IP进行分级控制。根据用户IP，限制其收看范围。支持频道、用户分组，针对不同分组设置不同的收看权限。

    - 支持直播时移功能，对直播现场随时回放功能，以免在直播过程中因为其他工作影响而未能看到现场实况。在系统所能提供节目的时间段内，播放用户可以根据节目单进行时间段切换，可以进行暂停、拖拽和返回直播等操作。

    - 平台支持1080P的高清直播信号，播放流畅，不掉帧、无漏音、影音同步、无色快、无拖影现象；

2.2.15高清网络点播

远古高清视频点播模块，采用VIEWGOOD自主知识产权的 VConnect 服务内核，除支持MPEG - 1（mpg、dat、mp3）、MPEG-2（vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv）、REAL（rm、rmvb）、移动格式（3GP、MP4）、高清编码（H.264、VC-1）等众多主流媒体文件智能、批量转码MP4（H.264）。完善的远程WEB管理，实现全程无人值守。广泛适用于教学研究、网络教学、校本资源发布、电子图书检阅、文艺影视欣赏及多媒体信息服务等“三通两平台”的多媒体资源应用。

（1）采用NoDelay专利技术，支持广域网任意拖拽，响应时间极短。

（2）采用VConnect专利技术，单服务器可达到1200～2000并发流（无缓冲）。

（3）系统支持优质编转码（2 Pass），支持批量进行转码、集群转码。

（4）点播节目的高标清节目源管理，至少支持三种以上清晰度和码率，可以在播放时进行不同清晰度的节目源切换。

（5）系统支持用户上传、视频快编、标注、拆条功能。

（6）支持用户全片下载，或者下载自定义的任意一段，实现按需分段下载。

2.2.16全媒体文库管理

远古全媒体文库模块，通过灵活的目录配置实现教育机构外购资源、教师、学生之间的在线互动式文档分享，对文档分类管理能力和权限控制，使教育机构可以对文档分级统一管理，同时提供多种格式支持、全文检索、在线浏览等特点，用户无需安装Office等软件即可通过浏览器进行在线浏览，可同时应用于多屏终端。

（1）采用智能转码技术，多格式批量上传，自动化智能转码。

（2）采用文件动态加密，三重认证，确保资料安全。

（3）支持编目管理，方便文档归类。

（4）支持完善文档权限管理、用户管理。

（5）支持指定多个多个文件服务器分流上传、转码及访问负载。

（6）支持无控件方式阅读体验，作者与读者可交互。

2.2.17网络公开课

远古网络公开课模块，是一套完整的互动探究式学习资源开发、校本资源汇聚、进化和学习的系统。集合了视频点播、视频直播、录播等综合技术，将课堂直播、点播的视频与老师的PPT进行有效同步，同时老师可以在视频上做重点关注，实现学生与家长能够更直观的通过网络观看。

授课老师利用远古课件生成工具创建网络视频课堂情景，选择相关的录播视频，配置知识颗粒（PPT、Word、PDF、MP3等）与视频同步，并可以突出学校重点，实现学习资源开发；学习者通过浏览器操作学习资源，激活学习程序，回顾上课视频，深入了解知识要素，同时提供人机互动，记录学习过程，产生与所学知识颗粒，得到知识学习评价(显性知识、 隐性知识)、技能评价、情感态度评价，并以此进行个性化导学，有效的提高学校的教与学的互动。

2.2.18 WebCDN资源分发

2.2.18.1视频点播资源分发

- 将市级中心资源通过WebCDN技术分发给各下属区县

通过定时、按需、命令等分发方式将中心视频资源分发给各下属区县。实现了统一的视频文件的传达，大大的提高了工作和学习效率，同时视频文件统一格式和内容，大量节约管理成本。

- WebCDN资源分发相关设置

在资源分发过程中对参数、策略、时间、文件服务器、任务管理、日志管理进行设置，管理功能的丰富适用于不同的单位实现不同的管理，因为各单位人员组成、网络环境不尽相同，要有不同的工作和管理内容。

- WebCDN资源交互中心

中心也可以通过内容评分系统，把区县各单位优秀的视频资源选送到市中心并按需分发给其他单位，这样市中心就是一个资源交互中心，优秀的教学资源或实时授课信息资源都可以被选送到市中心，实现了各单位间的视频资源的快速分享。

【图：中心与县区级平台资源调拨、分发】

【图：县级本平台内资源分发】

2.2.18.2视频直播频道分发

- 市中心可以将各下属区县节点学校正在直播使用的频道选送到中心

县区中心可以将各下属学校的直播频道资源选送到市中心，可以公开给所有下属学校看，也可以单独观看，实现远程听课、远程交流、会议直播、资源分享等多种应用，市级中心也可以远程观摩。

- 市中心可以将选送来的直播频道按需分发给下属平台供其它学校使用。

中心可以考察分节点的直播频道的内容，对于优秀的直播内容可以选送到中心，并赋予其它节点的权限，其它节点可以直接观看或者将优秀的资源拉到本区县的节点平台上，让本单位人员直接在本地观看，这样不至于所有人都占用到中心的网络通道，节约了带宽资源。各单位的录播课等视频直播频道，推送到中心平台，化解了各单位出口带宽的不足。

【图：直播频道资源调取】

2.2.18.3 WebCDN中心节点管理与策略设置

- 权限管理

视频资源的分发严格按照权限分级管理，可实现：

- 针对每个节点的权限进行管理；

- 针对直播频道的选取、分发也有严格的权限管理；

- 针对软件节点的使用、开放、停止都有权限管理。

- 内容审核管理

针对所有发布内容进行审核。

- 策略设定

中心平台通过设定热片、新片、冷门回收和手工分发功能、策略定时、按需、命令或者管理员手工方式将中心的点播资源授权给各边缘平台，边缘节点定时到中心平台的资源服务器上下载，下载的内容包括流媒体文件，海报和节目信息；

【图：策略设置】

2.2.19打点拆条

【图：打点拆条示意】

管理员可以后期对点播资源（或者录播资源）进行加工，设定片段的开始和结束时间进入出入点，片头片尾虚拟点。用户可以根据自已选择跳过片头片尾，直接观看主要内容，并且可以设置节目的观看点，用户可以将鼠标移到观看点处进行预览，或者直接点击观看点的位置进行观看。

管理员也可将节目的几个重要片段拆分出来，形成若干个虚拟节目片段，前台用户可选择播放其中的任意片段，这样用户可以根据自己的需要，选择观看一部节目中的若干个重要片段，而节省观看无关片段的时间。

2.2.20兴趣看点标注

【图：看点标注】

看点标注提示模块是VIEWGOOD远古发布平台中具有特色的重要模块之一。影视节目或课件的原创者也可以将该视频节目的重点进行标注，加以突出提示，同时其它的用户也可以标注自己的兴趣点，供分享学习。

2.2.21视频片段截取

【图：片段截取下载】

支持MP4文件分段截取下载，用户可截取节目中的一段音视频作为MP4文件下载保存到本地，便于用户作为资料备份或者后期编辑使用。

2.2.22课件在线编辑

在课件录制完成后，为实现课件的零瑕疵，通过网络，可以进行课件的在线编辑，例如课件的剪切、合并、压缩等。

- 无空间限制，实时在线即可进行课件的编辑, 包括掐头、去尾、剪切、合并、压缩，添加索引、片头、片尾，以增强课件感染力。

- 编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等。

- 对课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。

- 添加字幕功能，图像、声音和字幕有机结合，保持同步输出。

- 100级操作撤消、前进功能，灵活的课件编辑

- 工程保存功能、随时保存和读取非编内容。

- 能够对FLV、MP4、WMV、ASF等流媒体视频文件进行编辑处理，并转换成MP4文件导出。

2.2.23自动截图

转码完成后，依据系统后台设置张数，系统能自动通过抓取关键帧来截取图片素材，能手动截取图片素材，能进行图片预览或下载。

2.2.24视频轮播

远古视频轮播是一款能够支持远古点播系统中的媒资库中各种文件进行按需直播平台，高性能、低成本，是搭建高可用性的视频教学系统的利器。

远古视频轮播服务模块创建的虚拟频道在播放过程中可随意调整节目，添加、插入、替换节目等，同时支持直播空闲时，调取备用文件进行轮播。

远古视频轮播服务模块支持接天、周、月等方式的EPG编排方式，可满足不同的业务需求。该功能主要于教育信息发布、网络电视台等应用。

【图： 轮播列表】

2.2.25个人资源空间

【图：个人资源空间】

为了方便用户对私有资源的管理，基于资源平台开发了私人收藏功能，用户在私人收藏空间中可以自定义分类，实现本地资源的上传，管理及资源共享。私人收藏与发布平台可以实现资源的相互共享，方便用户建立个人的资源库。

2.2.26资源的分类及检索

VIEWGOOD教育流媒体资源系统授权管理员可选择在系统提供的多套展示模版中选择切换，可自定义PC前台导航条栏目顺序和链接，系统根据不同的资源类型定义不同的资源信息模板库、资源格式类型库、资源展示终端类型库，用户级管理员可以根据栏目、分类、资源标签信息、节目名称关键字、关键词实现对系统资源的检索、管理、浏览。系统支持对上传视频节目相关信息的编目管理，系统应具有相关标签：节目名称、主讲、老师、摘要、上映或发布时间、来源、节目关联、海报等，方便页面发布调用以及节目的检索。同时，信息编目的标签能够灵活调整，用户可根据需要修改或添加更多标签属性来满足多种编目检索要求，比如将节目名称、主讲等标签改成标题、主讲人等各种自定义标签，可以同时定义多个编目属性菜单应用于不同的节目分类。

2.2.27公告通知推送

VIEWGOOD资源发布平台管理员在流媒体资源的片头、片中、片尾公告通知、暂停公告通知，可播放视频公告通知、直播信号、图片公告通知、文字公告通知；支持公告通知链接，支持多个公告通知连续播放，支持公告通知倒计时显示。可设置公告通知受众策略，可指定用户、用户组、节目、节目组、直播频道播放对应公告通知，可统计公告通知播放次数和时长。如有突发性事件，管理员还可才去强切策略，管理员可将直播信号或系统媒体资源强行切入用户点播或直播状态中，支持实时强切、定时强切支持多种强切策略，可指定按照用户、用户组、节目、节目组、直播频道进行信号强制切入。

2.2.28统计管理

系统对流媒体业务的使用情况和性能进行统计，使平台角色能方便、直观地了解业务运营情况和发展趋势，为运营决策提供依据。

- 内容统计分析

根据内容类型和用户的访问量统计一定时间里各个内容的访问次数和访问时长、各个内容的用户使用行为，进行分时段、分地域组合分析各种类型应用及内容的点击量、内容排名等，为内容的动态调整提供依据。WebCDN系统分布式部署的各不同分中心可以对本中心的节目进行单独统计，另外针对中心节点分发到各分节点并发布的同一个节目，或各分中心点播总中心的内容进行合并统计。

（2） 业务统计分析

根据业务类型和用户的访问量统计各业务的最大并发用户数、一段时间内被访问的总次数、访问的平均时长，进行业务发展的趋势分析、业务访问的客户群的分析等，为有针对性的业务宣传、排行榜的动态调整以及新业务的开发提供依据。

（3）CP/SP统计分析

根据不同CP/SP的业务类型和CP服务质量的投诉信息统计CP业务使用情况，为动态调整门户排行榜及CP/SP管理提供依据.

（4）统计报告

- 提供动态图表（饼图、柱状图、线图）实时对资源数据及用户访问数据进行展示；

- 提供基于地图视图的动态图表，提供对资源地域分布、用户地域分布的情况展示。

- 能够提供相关动态图表及动态数据的个性化界面定制及相关数据维护配置管理。

2.2.29服务器管理

（1）提供全网服务器的统一配置管理

- 通过系统后台页面，对全网各服务器进行统一配置管理，IP地址、端口映射、网络域名、服务模块启停、划分服务网络区域、设置负载策略、管理磁盘空间等。

（2）对全网服务器状态的实时监控：

- 监控各服务器的实时状态：在线人数、CPU、内存、磁盘I/O、网络流量、以及磁盘空间使用状况等信息，并且可以记录历史峰值

2.2.30高清编码器

- 高清编码器（VGHD01）

远视通高清编码器是远古公司研发的广电芯片级编码服务器，设备采用独创的，内嵌先进的硬件h.264 高清处理引擎和一套丰富的IP QOS 指令集。可以实时的将HDMI、DVI、YPbPr、CVBS（立体声）或SDI等数字/ 模拟的音视频信号编码成h.264 码流；音视频编码采用AAC，立体声+ H.264/AVC Main Profile Level1-3；。编码器输出分辨率最高达1080P，并且可以输出多种码流：主码流1080P到576i可调，子码流720P到576i可调；

远视通高清编码器（芯片级）是一款支持多业务扩展的H.264 实时编码器，采用全球领先的数字视频压缩优化算法，保证用户在有限带宽内传送最多的高质量视频内容，有效地降低传输成本和存储成本。与VIEWGOOD 流媒体资源管理平台集合，能与各种网络标准、协议兼容。

性能参数：

编码功能：

- 同时支持1路高清信号输入，支持HDMI、DVI、YPbPr、CVBS或SDI（HD-SDI、SD-SDI）数字信号进，一路IP视频（1080P）信号出；

- 采用H.264的软编码方式，画面清晰稳定；

- 网络带宽占用率低，支持7X24小时工作；

- 支持编码端设置不同分辨率和码率；

- 定时播出表，可以对任何一个编码频道建立一个播出表，使得在该频道在设定的时间段内执行实时流编码或者选定的文件编码，一次性设好，无需人手操作；

- 编码效率高，时延小于100毫秒；

- 支持断线续传功能，确保编码不会因为网络中断而不能自动恢复；

- 开机自动运行模式，让系统可以在开机后自动按照所设定的参数和模式运行，让操作更方便；

- 支持叠加字幕、台标LOGO、时间码功能；

- 支持用户权限管理功能；

第四章 核心应用技术介绍

4.1独创技术介绍

4.1.1 WebCDN多机构资源融合技术

远古资源融合技术（WebCDN），是远古教育资源管理发布平台中的增值扩展系统。实现了多套系统平台之间的互联分享应用，实现了各个节点可以完全独立运营所有功能模块，同时也可接收中心资源统一管理。

系统支持主从属机构方式部署多级多套流媒体系统，教育局中心流媒体服务平台可以与下属各单位流媒体服务平台之间互联互通，具备统一的认证、用户、权限、资源管理功能，实现资源共建、共享、统一管理等功能。市级平台与区县级平台统一账号体系，统一后台管理，教师在自己的个人空间对视频进行编辑和管理。

中心流媒体服务平台可以通过定时、按需、命令等分发方式将中心视频资源分发给各下属单位平台的指定类别；资源分发过程中可以对参数、策略、时间、任务管理、日志管理进行设置。

中心平台可以将各下属单位的直播频道资源选调到中心，可以公开给所有下属单位看，也可以单独观看，选调到中心的直播频道可以推送到其他下属单位预置频道，可临时强制推送到下属平台预置频道，实现其他下属单位的本地化观看。

中心平台可主动或者可以根据下属平台的请求选调下属平台已音视频资源到中心展示，中心根据访问需求可推送到其他下属平台预置分类进行展示，实现其他下属单位的本地化观看。

针对下属单位平台的使用，中心具备统一的权限授予、权限管理、权限控制设置，针对资源推送、选调、实时直播频道的选调、分发具备严格的权限管理。

中心选调或推送到各分支节点的视频资源、实时直播频道的访问量、访问排行、访问流量、时长等情况等进行中心平台与分支平台的累计合并统计；具有完善的系统监控功能，支持服务器运行状态的监控，服务器在线负载人数监控。方便局中心管理员对展示效果汇总，支持在线评分、评论等功能。学校流媒体服务平台软件可以独立运行使用，并接受教育局中心流媒体服务平台统一的内容、权限管理，可接收中心平台主动推送的点播资源、实时直播频道，亦可经中心授权，将中心平台的部分资源和直播频道级联到本地服务器，提供给本地用户访问。

分支资源服务平台具备独立的认证、用户、资源、设备、权限管理功能，对接录播系统的同时支持本地课件资源、光盘资源上传、网络电视转播、演播室直播、会议活动直播、监控网络摄像机信号上载、接入等独立使用功能。

【图：WebCDN网络拓扑图】

4.1.2 VConnect海量并发技术

发明专利号：ZL 2008 1 0234267.1

VConnect海量并发技术是本方案流媒体视频服务平台中一个关键技术，它采用远古自主知识产权的基于网络底层媒体流传输交换技术，极大地提升系统的并发性能。

| 流媒体平台对比 | VIEWGOOD系统 | Media Server | REAL Helix Server |
| --- | --- | --- | --- |
| 单服务器并发数 | 1200～2000 | 400～600 | 300～500 |

VConnect海量并发技术可以保证分布式部署大并发的实现，方便后续扩容。VConnect技术的优势还体现在节约硬件和对现有硬件的利旧使用上，在相同视频并发需求的情况下使用VConnect技术的产品同比普通软件系统节约近一倍的硬件投入，同步节省由硬件消耗的电能、场地占用、人员维护等费用更加可观。

4.1.3 KeyBuffer关键缓冲技术

发明专利号：ZL 2011 1 0148260.X

KeyBuffer关键缓冲技术是本方案流媒体视频服务平台中自主知识产权的关键缓冲技术，充分保证系统拥有最优秀的同步性和最短的时延性。

| 流媒体平台对比 | VIEWGOOD系统平台 | Microsoft Media Server | REAL Helix Server |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络时延 | 0.1s～2s | 10s~30s | 10s~20s |

针对用户网络平台后续的直播级联性应用，直播频道级联后，目标频道与源频道的时间延迟小于2秒，其优秀的同步性可为各种直播活动提供方便，用户感觉身临其境。

4.1.4 NoDelay智能拖拽技术

发明专利号：ZL 2010 1 0579272.3

NoDelay智能拖拽技术是本方案流媒体视频服务平台采用的通信流高速检索机制，支持任意格式节目的拖拽，时延极短。用户请求流媒体服务进行节目点播时客户端实时解码，服务器即时响应，用户几乎感觉不到延时。任意拖拽无缓冲的视频效果，极大的提高音视频浏览的视频体验效果，提高网络应用效率，提升用户兴趣热度。

| 格式对比 | VIEWGOOD | FMS | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点播拖拽时延 | 100ms～200ms | 300ms～500ms | 400ms -600ms |

4.1.5 hP2P视频传输技术

（发明专利号：ZL 2007 1 0133926.8）

先进的媒体流触发感知技术，采用P2P技术与HTTP技术相结合，非及时数据采用P2P方式传输，及时数据采用HTTP方式传输，既继承了P2P技术的优点（节省服务器资源、支持大并发量等）又具有HTTP的响应迅速、穿透性好等特点。

| 平台对比 | WIEWGOOD hP2P | 其他P2P系统 |
| --- | --- | --- |
| P2P技术 | 高性能、高可管理性、高可控性 | 性能一般、可管理性、可控性差 |

采用hP2P技术既充分利用了用户的闲置上行带宽，提高了流媒体传输的效率，又可以保证用户的播放质量。

4.1.6 USS统一流服务技术

USS即统一流服务（Unified Stream Service），是VIEWGOOD独创的使用一套流媒体引擎同时支持电脑终端、电视终端和移动终端的流传输服务，采用多终端节目内容的统一管理，提供流媒体文件的自动转码和切片功能。

| 终端类型 | 电脑终端 | 电视终端 | 移动终端 |
| --- | --- | --- | --- |
| USS | 支持 | 支持 | 支持 |

USS统一流服务技术可以最大限度的保护用户的原有投资，支持平台的平滑升级，可以为PC平台用户与PAD、PHONE、STB等平台用户同时服务。

4.2优势技术介绍

4.2.1直播时移技术

【图：直播时移业务模型图】

直播时移技术模块是通过直播采集编码，普通的视频信号输出为实时流，同时对其直播缓存的内容进行切片、索引，再经由直播时移模块对流进行打包、分发，最终同步输出到各种终端（STB、PC、Pad、Phone），最终用户看到的直播内容，也可以随意时移回放了。

直播流服务提供直播时移所需的所有直播数据流，播放器可在流服务模块提供的最大时移时间和当前时间内进行请求数据进行播放。

直播数据流同时缓冲在内存和磁盘中，内存中只有短时间的直播流数据，磁盘中存放指定频道最大时移时间的数据文件，时移文件按照固定时间（例如：30分钟）进行文件分割，这样便于根据终端请求的时移时间点，快速的定位到相应的时移文件，并及时提供频道数据。直播流服务为直播数据建立索引，标示出指定时间戳的直播数据位置（包括内存和缓冲文件）。

网页查询数据库将指定频道的“最大时移时间”传送给播放器，播放器接收直播时，可以在最大时移时间和当前时间内进行播放定位。播放请求命令中包含从当前时间开始向前的偏移时间。

系统支持高标清直播节目播放切换功能，用户可以根据自己的网络带宽选择高清节目或者标清节目进行观看，观看的过程中可以随时切换为另外一种清晰度，并且可以从当前观看位置继续观看。

4.2.2多画面同屏直播技术

【图：多画面同屏直播】

远古教育资源管理发布在进行视频直播时，可以在一个直播频道内实现1~4个画面同时在STB机顶盒、PC、Pad、Phone等终端设备上同步播出，将直播现场展示的更加完美、全面。在直播的同时还可以对直播的多画面进行实时录制，形成课件。待直播结束后可以将录制下来的多路直播画面任意进行分离、组合（N+1），为用户以后的保存和应用提供了方便。

系统支持在直播前、直播中进行实时调整信号播出布局，支持用户对多画面任意切换、放大、画中画、关闭等操作，支持视频拼接，实现用户在移动终端上，进行多画面的观看。

4.2.3全媒体转码技术

全媒体转码技术是远古流媒体综合解决方案的全媒体发布系统中的核心技术之一。该技术可以将主流Office文档、图片、PDF等，智能转码为JPG或者SWF格式，提供给PC、android、IOS系统的不同类型终端在线浏览，实现非音视频格式电子文档的在线阅读。

4.2.4 2Pass转码技术

分布式转码与2Pass转码，即一分多进行转码，生成不同分辨率、不同码流两组音视频文件;独立转码模块首先获取音视频文件，然后进行解码，再根据终端性能的不同，对视频图像进行缩放、裁剪，对音频进行采样率调整，以适合不同屏幕分辨率的显示效果；然后根据预设的转码方案（编码类型、码率、帧率、音频采样率等）对音视频进行重新编码，以适合不同终端的播放性能。在转码之前，系统会预先分析原始文件与即将要生成的目标文件，编码参数是否接近，如果参数比较接近可以直接重用，则系统只对文件格式进行相应转换，而不进行编解码操作，这样可以极大的节约转换资源并提高处理效率。

通过转码服务，将目前主流的MPEG-1(mpg、dat、mp3)、MPEG-4(avi、asf、wmv)、Real(rm、rmvb)等各种媒体格式自动转码为MP4、TS（H.264+AAC编码方式）格式，并且同时输出各种不同的分辨率和码率，以适应PC、Pad、Phone、STB等不同终端的应用，同时降低运营的网络带宽和存储成本。

【图：2Pass转码策略示意】

4.2.5打点、拆条虚拟快编技术

虚拟快速编辑技术是远古教育资源管理发布平台的视频点播系统中重要技术之一。管理员可以后期对电影、教学资源、电视剧点播资源或者电视录播资源进行打点、拆条、看点标注、微课制作等加工。

支持直播时移数据分段入库； 支持设定片段的开始和结束时间虚拟点；支持重点时刻信息标注功能；支持片段摘录，将重点节目片段抽取出来，生成新的节目。

4.2.6离线转码切片技术

为了更好的适应多屏终端的观看，系统提供对节目的云转码和切片功能，系统支持自动和手动对已添加的节目片源进行转码和切片；

系统支持根据预先定义好的转码参数，将指定的片源进行重新编码，以适应不同终端的观看效果，如表。

| 编码参数 | 720P | 480P | 360P |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频编码 | H.264 High Profile | H.264 Baseline Profile | H.264 Baseline Profile |
| 视频分辨率 | 1280×720 | 640×480 | 640×360 |
| 画面比例 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
| 视频帧率 | 30fps | 25fps | 25fps |
| 视频码率 | 2Mbps | 800Kbps | 450Kbps |
| 音频编码 | AAC-LC | AAC-LC | AAC-LC |
| 音频码率 | 128Kbps | 64Kbps | 48Kbps |

因为不同终端和节目的屏幕比例不一致，为了适应不同终端的显示比例，需要对原始图像进行填充、补齐(保持宽高比)或裁剪(保持宽高比)运算，以达到最佳观看效果。

不同图像裁剪算法达到的效果不同，各种算法的优缺点对比见表。

图像裁剪算法对比表

| 算法 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填充 | 运算速度快。 | 图像会变形。 | 填充到4:3比例示意图 |
| 补齐(保持宽高比) | 图像不变形，完整性好。 | 图像相对较小，不清晰。 | 补齐到4:3比例示意图 |
| 裁剪(保持宽高比) | 图像不变形，图像相对较大，清晰。 | 图像内容会损失，不完整。 | 裁剪到4:3比例示意图 |

【图：原始图像示意图】

【图：填充到4:3比例示意图】

【图：补齐到4:3比例示意图】

【图:裁剪到4:3比例示意图】

由于iOS移动终端通过HTTP协议点播大文件时初始化时间很长，所以需要对文件进行切片处理，即把一个大文件切成很多个小的TS文件，并将所有的文件名按照M3U8播放列表格式记录到一个文件中，这样就可以加速iOS移动终端的点播速度，能够做到即点即放。

4.3通用技术介绍

4.3.1网络信号采集技术

系统支持多种网络信号流，实现实时转播、二次编码转播、录播等多种应用功能。通用的网络信号：支持多种标准的网络信号（MMS、RTSP、RTMP……）等的直接或二次编码后发布。专用编码器信号：支持各用专用编码设备（TS Over UDP 单播/组播，RTMP）；网络监控摄像机信号：支持主流网络摄像机的H.264编码后的网络信号（RTSP、RTMP）；广电专用IP信号：支持直接从广电设备中（卫星接收机、播出机等）的H.264或MPEG 2的TS信号。同时支持直接将TS流中的EPG信息直接同步到直播频道节目单中，省却人工导入节目单的操作，大大减轻工作量并减少人为操作失误。

4.3.2实时编码转码技术

  - 实时编码

主要是物理信号进入，一分三，不同分辨率，不同码流。实时编码模块首先通过采集设备获取音视频数据流，根据终端性能的不同，对视频图像进行缩放、裁剪，对音频进行采样率调整，以适合不同屏幕分辨率的显示效果；然后采用不同的编码方案（编码类型、码率、帧率、音频采样率等）对音视频进行重新编码，以适合不同终端的播放性能，然后通过网络推送至直播（时移）流服务器。

【图：实时编码技术】

  - 实时转码

主要是网络信号进入，一分三，不同分辨率，不同码流; 实时转码模块首先通过网络获取音视频数据流，然后分别进行解码，再根据终端性能的不同，对视频图像进行缩放、裁剪，对音频进行采样率调整，以适合不同屏幕分辨率的显示效果；然后采用不同的编码方案（编码类型、码率、帧率、音频采样率等）对音视频进行重新编码，以适合不同终端的播放性能，然后通过网络推送至直播（时移）流服务器。

【图：实时转码技术】

4.3.3节目录制技术

在频道直播的同时，录制客户端可以以实时或时移的方式将直播数据录制为文件，并添加到点播系统中作为直播频道回看或者点播节目使用。

【图：节目录制业务模型】

系统可以根据EPG节目单自动生成录制任务，完成直播节目的录制入库，并通过WEB页面展示为直播回顾节目视频。也可以手工将指定时间段的节目录制下来，作为点播资源加入节目库。

系统支持直接将HLS直播数据文件保存下来，作为频道回看的数据源，移动客户端可通过两种方式进行历史节目的观看：方式一：客户端显示频道的EPG信息，用户选择EPG中某历史节目进行观看；方式二：用户在客户端中指定回看日期及时间，从该时间开始观看。

【图：HLS节目录制回看业务模型】

4.3.4录播回看技术

录播回看技术提供流媒体点播回看服务，流服务模块根据请求不同类型终端的请求，将相应数据文件经过协议转换后，通过网络提供给终端播放，例如电脑终端采用HTTP协议播放720P的文件，高清电视终端采用HTTP协议播放720P的文件，标清电视终端采用HTTP协议播放480P的文件，移动终端iPad和iPhone采用HLS协议分别播放720P和480P的文件等。这样可以在最大限度上兼容不同终端，并且保证在各种终端上都有良好的播放效果。

【图：录播回看业务模型图】

系统支持高标清点播节目播放切换功能，用户可以根据自己的网络带宽选择高清节目或者标清节目进行观看，观看的过程中可以随时切换为另外一种清晰度，并且可以从当前观看位置继续观看。

第五章 案例分享及企业简介

5.1 典型案例

教育行业

福建省教育厅、广西省教育厅、苏州市教育局、南宁市教育局、唐山市教育局、贵港市现代教育技术中心、漯河市教育电视台、铜官山区教育局、乌鲁木齐沙区教育局、上海金山区教育城域网、郑州教育城域网、鄂尔多斯教育城域网、沈阳教育城域网、漯河市电教馆、许昌教育城域网、深圳南山区教育信息网、贵阳市教育信息网、厦门市教育城域网、克拉玛依教育城域网、聊城教育城域网、内蒙通辽教育局、枣庄教育局、青岛市教育局属8所学校、内蒙古巴盟教育局、科尔沁区教体局、广饶教育信息网、潍坊奎文区教育局、##天桥区教委、内蒙古包头教育局、温州瓯海区教育城域网、莱阳市教育信息网、四川省电教馆、乌鲁木齐天山区教育局、贵州毕节教育局、绵阳科学城电教馆、成都锦江电教、淮安区教育局、南京市电教馆移动视频、南京工程学院、上海政治学院、南京政治学院、上海交通大学、内蒙古工业大学、华北电力大学、南京武警指挥学院、北方民族学院、西北民族大学、浙大外语学院、中央司法警官学院、东华大学、哈尔滨工业大学、荆楚理工学院、陕西广播电视大学、湖南大学、长春税务学院、华侨大学、上海农业广播电视学校、南方冶金学院、青岛酒店管理学院、山东体院、南京政治学院、江苏大学、北京印刷学院、湖南大学、广西工学院、广西艺术学院、安徽水利水电学院、江西理工大学、克拉玛依职业技术学院、石河子大学、西南农业大学、北京回民学校、日照职业技术学院、陕西师范学校、西安师范学院、西南大学、成都信息工程学院、浙江义乌工商学院、郑州轻工业学院、郑州航空工业管理学院、山东财政学院、陕西空军工程大学、厦门工商旅游学校、厦门双十中学、厦门三中、莱阳一中、沂源一中、上海交通大学图书馆、厦门大同中学、长安二中、湖州四中、杭州萧山八中、温州三中、温州九中、上海晋元高级中学、启动江海中学、山师大一附中、中关村二小、海北州二中、保定市二中、保定市广播电视大学、南山外国语学校科苑部，深圳育才小学花园部，深圳南山附小，深圳南山阳光小学，深圳南山卓雅小学、神木五小、神木七小、衡水十三中、乌市71小、阜阳市21中，阜阳和谐路小学、兰州新区舟曲中学、西宁世纪职业技术学校、苏州大学、青海民族大学、兰州文理学院、上海第二工业大学、北京财贸职业学院、肇庆外国语学校、渭南职业技术学院、扬州市旅游商贸学校、北京师范大学、中国矿业大学、汉中留坝中学、桓台二小、潍坊护理学院、兰州理工中等专业学校、郑州电子信息工程学校、天津宁河县中专、保定电大、厦门集美轻工业学院、内蒙古财经大学、安徽阜阳师范学校、新疆师范大学、兰州城市学院、宁波职高、沈阳汽车工程学校、河北大学、山东省体育学院、对外经济贸易大学、南方传媒学院、淮安工学院、南京高等职业技术学院、上海信息技术学校、江苏经贸职业技术学校、上海市工程技术管理学校、上海财经学院、江苏海事职业技术学院、苏州旅游与财经高等职业技术学院、临沂河东区教育局、江苏省高级人民法院法官培训学院、龙泉市中等职业技术学院、杭州市转塘小学……

政府机关

江苏省委组织部江苏先锋网、甘肃省委组织部陇原先锋网、南京市政府移动办公系统、南京市长在线、江苏省国土资源厅、湖南省委、长沙市政府、东营市政府、黄河水利管委、兰州市委宣传部、福建省检察院、山东省文化信息共享工程、浙江省文化信息共享工程、北京朝阳区党校、北京西城区检察院、国家体育总局篮球协会、中国林业部西南互联、四川省经济信息中心、湖南科技厅、江苏省计委、辽阳市人大、武汉交通委员会、辽宁地税、辽宁省委“华夏名优网”、克拉玛依市政府、石河子市政府、新疆自治区党委、保定地税、武汉市公安、锦州市委办公厅、杭州水利局、衡阳市国土局、青岛市公安局、新疆经贸委、山东环保厅、##市环保局、山东省检察院、枣庄市检察院、四川高速、四川交通厅、新疆经贸委信息中心、上海浦东社发局、重庆国安局、河南省委组织部、河南省纪委监察厅、东营市委党校、广东省公安厅、广州市文化信息共享工程、青岛市文化信息共享工程、##市文化信息共享工程、江苏省文化信息共享工程、贵州省文化信息共享工程、重庆市图书馆、杭州市图书馆、桂林市图书馆、深圳南山图书馆、河北省图书馆、中科院计算机网络中心、青岛市安全生产远程教育培训、江苏省科协、潍坊市纪委、仪征市法院、巩义市法院、威海市法院、张北县法院、金陵图书馆、广西区委党校、宁波市委党校、克拉玛依市委党校、石家庄市法院、河北省审计厅、山东省民政厅、沈阳图书馆、宿迁市宿城区委宣传部、公安部交通管理局全国交警网校、绍兴市图书馆、富锦市政府、甘肃省委对外宣传部、武汉市人大、深圳市政协、开封市中级人民法院、四川双流公安……

企业集团

浙江能源集团、燕山石化、湖南省演艺集团、东北电网、兰州石化自动化设计院、东电大连培训中心、辽宁省电力、鹤壁煤业集团、日照港集团、辽源热电、福建电力、三明电力、盐城电力、通辽电力、常熟发电厂、淮安电力、朝阳电力、北方联合电力、北京供电设计院、威海供电公司、大连供电公司、沈阳供电公司、嘉兴电业局、浙江省电力物资供应公司、奉化电力、山西沁新集团、神华集团、江苏油田、国海证券、西门子电器、奇瑞汽车、本溪电力、民航新疆空管局、马鞍山钢铁集团、上海中荣集团、旺城国际控股、吉林油田、中平能化集团、东北红沿河核电站、武汉农业银行、宁夏煤业集团、山东能源集团、长庆油田第一采气厂、独山子石化、中石化北海炼化厂、国投哈密发电有限责任公司、重庆江北机场、上海度云、中机中联工程公司、……

部队

中央军委、中国人民解放军总参谋部、总参六十所、“嫦娥奔月”远望号测量船、兰州军区某部（3支）、武警无锡某部（4支）、广州军区某部（7支）、武警湖州某部（14支）、南京军区、江苏省人防、山东省边防总队、安徽武警、解放军二十五医院、上海武警总队、南京军区教培处、沈空政治部、军医出版社、杭州人防、内蒙古公安边防总队、新疆武警总队、图牧孜戒毒所、人民军医出版社、南京军区73801部队、……

广电网络

厦门广播电视集团、贵州省广电网络、泰安广播电视网、如皋教育电视台、陕西省广电网络、北京顺义电视台、环球网动电视台、界首教育电视台、海安人民广播电视台、中山广播电视台、山西广电多媒体局、黔西南广电、彬州广电、兰州市广电网络、韶关广电、安丘广电网络、承德广通网络电视台、新疆教育电视台、……

电信运营商

中国电信山东省各地市分公司、中国电信漳州分公司、中国电信无锡分公司、中国电信乐清分公司、中国电信阿克苏分公司、中国电信连云港分公司、以及全国部分地市的互连星空、中国网通甘肃省分公司、中国网通日照分公司、中国网通聊城分公司、中国网通莱芜分公司、中国网通温州分公司、中国网通台州分公司、中国网通湖州分公司、中国网通荷泽分公司、中国网通镇江分公司、中国网通邯郸分公司、中国网通沧州分公司、中国网通本溪分公司、中国网通任丘分公司、中国网通青海省分公司、中国网通信阳市分公司、中国联通运城分公司、中国联通嘉兴分公司、甘肃移动、中国铁通辽宁省分公司、中国铁通吉林省分公司、中国铁通山东省分公司、中国铁通淮安分公司、中国铁通梧州分公司、中国铁通漯河分公司、中国铁通信阳分公司、中国铁通焦作分公司、中国铁通安阳分公司、中国移动延边分公司.\中国铁通海南分公司、中国铁通广西分公司.....

商业运营

6CTV、5CTV、52DVD、168CTV、沧南影院、人家宽频、淮海影院、风云在线、都市影院、神州影院、九游影视、昂望宽频、阿里影院、好9足彩、扬子热线、机器人大赛、《哈尔滨日报》、邯郸在线、中国国情网、扬子热线、中华国际（澳大利亚）OTT、第15届亚洲赛艇锦标赛、……

5.2 案例分享

使用单位：金山区教育局（含区内46所中小学）

项目名称：上海金山区教育视频资源均衡化项目群

项目网址：http://zhibo.jsedu.sh.cn

- 项目背景

由于国内教育的基础还比较薄弱，总体水平还不高，全国各地级市、县区教育资源存在发展不平衡的现状突出。教育的不均衡说到底就是办学条件（硬件）和师资水平（软件）的不均衡，突出表现在县域之间、城乡之间、校际之间存在着显著差异。由于教育资源不均衡，导致的择校热愈演愈烈，农村向城里择校，县里向市里择校，弱校向强校择校。要保障教育公平发展，就要促进教育均衡发展，努力办人民满意的教育。

时代在前进，教育手段也应该随之创新，远程视频技术可以帮助教育进一步发展。 在政策环境的驱动下，促进教育资源均衡发展、缩小学校间办学条件差距、均衡公办与民办教育资源、均衡特区内外教育资源、调节学校内部教学资源的各项举措应运而生。上海金山区教育局作为开展义务教育均衡改革发展的示范区，下辖数十所学校，目标是整合本区内各学校各类教育资源，在减少重复投资的前提下，提高区域内整体教学效率和管理水平。

- 项目需求

- 实现各学校特色资源采集

- 实现上海金山区教育局内，各学校、教育机构的众多品牌录播系统进行深度对接，实现校本资源（精品课、公开课、名师课）采集、发布（实时直播）、存储、上载、分享。

- 建立校园私有资源库

- 实现上海金山区教育局内，各学校、教育机构的资源采集常态化，数字化，网络化，建立完善学校内的教育资源库，实现远程听课、网络观摩。

- 建立教育局公共资源库

- 协助教育管理部门建立中心视频资源库，可将所有的教育学习视频文件进行整理编排，集中管理，建立各自的分类（如：一年级，二年级，初中部，高中部等）并且在整个平台中提供搜索和关键字检索功能，方便教师和学生以最快的方式观看和学习。支持所有的流媒体格式，无需格式转换，节约大量的时间；支持批量添加智能识别功能，极大地方便管理者。

- 完善的权限管理功能/针对不同的用户有不同的管理和观看权限

- 协助教师进行补救教学，教师可将上课的教材内容，投影片，上课实况同步录制成影音档，一并放入平台中，让不同学校的学生可以在不限地点的自行点播学习。根据用户的不同，分为教育管理者、学校领导、老师、学生、家长、远程教育者等不同的用户提供不同的服务。

- 实现远程听课/可以实现领导考核教学水平和促进交流

- 通过对不同的学校，不同的老师的课程的采集和直播，实现上级领导远程观摩课程，从而可以远程考核教学水平，解决大量的人力物力。通过远程听课，可以促进不同地域的老师之间的交流，实现远程交流。

- 实现区域内资源融合与共享

- 为了减少重复投资，实现珍惜教育资源（精品课、公开课、名师课、课堂直播、远程点评）的共享，需将各学校的独立平台的资源对接，实现对热门资源智能发布与收回功能。

与录播对接的直播系统

- 项目亮点

该方案是采用最先进的视频“ 云计算”技术，是通过在现有的Internet 中增加一层新的网络架构，将流媒体内容上传到中心节点服务，也可分享到各“ 边缘”节点，使用户可以在多节点获取需要的内容，提高视频资源的利用率。达到原有建设的独立的流媒体系统实现互联互通，解决资源的重复建设，实现云端用户按需取用。

视频课程点评 精品课程展示 特别设定展示课、评比课、研究课等网上栏目，实现教师上传教学视频，并相互点评，相互借鉴优秀的教学模式，实现精品课程平台展示共享，让更多的老师学生点播到更多精品教程，是教师提高教学水平的良好平台。

数字网络化校园资源库 实现金山区内各学校实现资源数字化，网络化，智能化，建立和完善学校内外的区级教育虚拟资源库，实现远程听课、网络观摩、资料存档。

同屏多画面 智能切换 系统对多信号进行智能处理，用户可以同时接收多路信号，并且实现按需切换。支持画中画和列表播放两种模式，画中画播放时，可对下画面进行拖动、缩放操作。

网上课堂 跨时空网络教研 通过对不同学校，不同老师课程的采集和直播，实现远程观摩，评估评测，从而可以远程提升教学水平，节省大量的人力物力，提高工作效率。通过远程听课，可以促进不同地域老师之间的交流，甚至实现异地远程支教。

实现区域内教育资源均衡 中心管理平台与校平台既相互独立，又有机结合，各校平台自主运作，特色资源上传给中心管理平台，中心管理平台也可分发资源，从而实现校平台间和中心平台间资源分享、互动，满足区域内教育资源均衡化。

平台支持语文、数学、英语、理综、文综等栏目课程视频上传点播，更特别推出展示课、评比课、研究课等网上点评、精品展示栏目，实现了教师课程评比、精品课堂资料展示等需求，为全区教师教学的相互借鉴提供良好的平台，提升了教师的教学水平。

5.3 企业简介

VIEWGOOD（远古）是从事全媒体核心技术研究的专业技术供应商。

VIEWGOOD坐落于六朝古都、历史文化名城——南京，位于紫金山东麓的徐庄“江苏软件园”内，中山陵、明孝陵引颈相望，狮子山公园、中央水景花园星布其中，享有绿色花园式软件园区美誉，是南京最高档次的旅游休闲度假区。目前，拥有独立产权的研发大楼，近百名专业流媒体技术研发人员，被誉为行业内流媒体技术研发实力最强的团队之一。

2002年以来，我们一直以市场为导向坚持和新技术自主研发，实现了技术研究、项目研发、产品应用的三层研发体系，拥有8项独创技术，4项发明专利，30多项著作权，完全掌握了H.264编解码等核心技术，并以其为依托，通过对行业流媒体应用的深刻理解，推出了一系列具有自主知识产权的流媒体系统，并形成一套基于三网融合的行业流媒体整体解决方案，广泛应用于广电、电信、教育、文化、政府、军队、企业等行业。

凭借领先的流媒体核心技术和卓越的用户体验，VIEWGOOD流媒体系统深受广大用户欢迎，连续获得“中国最具竞争力流媒体系统”、“中国优秀软件产品”等称号。作为国内最为知名的流媒体技术平台供应商，VIEWGOOD已为超过2000家行业客户提供了产品和解决方案，赢得了业内广泛的赞誉和嘉许。在开放、共赢的思想指导下，VIEWGOOD坚持规范化运作，先后通过了ISO27001:2005信息安全管理体系、ISO9001:2008质量管理体系、CMMI-L3能力成熟度评估的认证，现为国家级高新技术企业，拥有较强的资质和快速响应能力，可以在最短时间内满足客户需求。

未来，VIEWGOOD将继续秉承“诚信、专业、创新”的经营理念，凭借不懈的努力和不断追求更高目标的决心，不断完善产品品质，努力为社会各行业提供最优质的产品和最专业的服务。

- 远古印迹

2002年 公司成立

2003年 “WebVOD视频点播 “产品正式销售

2004年 成为Intel® ISV合作伙伴

2004年 日照电信成为公司电信业务第一家用户

2007年 厦门广电成为第一家“三网融合”广电用户

2008年 辽宁铁通成为公司第一家10万级用户

2009年 通过“ISO27001:2005国际信息安全管理体系”认证
2009年 荣获“第十三届中国国际软件博览会金奖”
2009年 通过CMMI-L3能力成熟度评估
2010年 联合成立“中国计算机法证技术研究会视频研究中心”
2010年 荣获科技部“科技型技术创新基金”支持

2011年 公司搬迁至玄武大道699-22号江苏软件园25栋远古大楼
2011年 荣获“江苏省三网融合创新创意大赛”三等奖
2011年 公司质量管理体系升级至ISO9001:2008新标准
2012年 荣获“南京市科学技术进步奖”  
2012年 通过“江苏省企业信用管理贯标”认证
2013年 荣获“江苏省文化产业引导资金”支持
2013年 荣获“南京市高新技术产业化专项”支持

2013年 荣获“南京市科技计划项目”支持

2013年  VChord核心技术获得国家发明专利授权

2014年  VStorage核心技术获得国家发明专利授权